Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Кафедра «Проектирование дорог»

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование и строительство автомобильных дорог»

на тему: «Проект участка автомобильной дороги»

Исполнитель: студент ФТК, 2курс, гр.114416

Гайдель Вячеслав Вацлавович

Руководитель проекта: доцент,к.т.к. Мытько Леонид Романович

Минск  2008

Содержание.

1.Введение:

1.1.Задание на курсовой проект

1.2.Краткая характеристика района строительства

2.Определение основных технических нормативов автомобильной  дороги:

2.1.Установление технической категории дороги

2.2.Определение расчётного расстояния видимости                                               2.3.Определение радиусов горизонтальных кривых.

2.4. Определение радиусов вертикальных кривых.

2.5.Расчёт ширины проезжей части и земполотна                             3.Проектирование закругления малого радиуса:

3.1.Проектирование плана закругления

4.Проектирование участка автомобильной дороги:

4.1.План трассы автомобильной дороги

4.1.1.Нанесение вариантов плана трассы

4.1.2.Подбор радиусов и переходных кривых закруглений

4.1.3.Пикетаж и составление ведомости прямых и кривых

4.2.Продольный профиль

4.2.1.Нанесение исходной информации

4.2.2.Назначение контрольных и руководящих отметок

4.2.3.Составление вариантов проектной линии

4.2.4.Проектирование кюветов

4.2.5.Нанесение геологического профиля

4.3.Поперечные профили земляного полотна

4.4.Конструкция дорожной одежды

4.4.1.Определение объемов насыпей

4.4.2. Определение объемов выемок

4.5.Определение объёмов земляных работ

5.Заключение

6.Литература

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Задание на курсовой проект.

1.2. Краткая характеристика района строительства.

Гродненская  область расположена на западе Республики.  Площадь 25 000 км . Область делится на 17 районов.  Преобладает равнинная поверхность. В центральной части расположена  Неманская низина (высота  85 – 150 м), на юге и востоке моренные сглаженные возвышенности.

Полезные ископаемые: 32 месторождения торфа, 6 месторождений цементного мела, 16  месторождений  цементных  глин,57  месторождений  песчано-гравийного  материала, 30  месторождений  мела,  71  месторождение  глин  и  кирпичных  суглинков, 23  месторождения  строительных  песков, месторождения  аглопоритовых  и  керамзитовых  глин.

Средняя температура  января  от  -6,6 на северо-востоке до -4,9 на юго-западе, июля-от 17,5 до 18,2. Осадков – 530-660 мм.

Почвы сельхозугодий  - дерново-подзолистые (64,4 %), дерново-подзолистые болотные    (12,5 %),  дерново-болотные (10,8 %), торфяно-болотные (7,1 %), аллювиальные (5 %) и прочие.

По механическому составу среди  минеральных почв: суглинистых 29,2 %, супесчаных 59,3 %,песчаные 11,5 %.Из болот преобладают низинные (95,8 %). Под лесом 32 %. Преобладают смешанные  хвойно-широколиственные леса.

Длина автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 6,9 тыс.км. (1978). Автомобильные дороги: Минск-Вильнюс, Минск-Лида-Гродно, Гродно-Вильнюс, Вильнюс-Лида-Барановичи, Молодечно-Лида-Гродно, Мосты-Волковыск-Барановичи. Судоходство производится по реке Неман и Щара. По территории области проходят ответвления газопроводов: Дашава-Минск, Ивацевичи-Лида-Вильнюс, Ивацевичи-Волковыск-Гродно.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.

# 2.1. Установление технической категории дороги.

Категорию дороги назначаем по перспективной интенсивности Nt (t=20 лет):

Nt=N0⋅1+0.01⋅pt−1=1245⋅1+0.01⋅6.719=4269авт.сут.,

где Q0 - начальная интенсивность, млн.т;

р - ежегодный прирост интенсивности, %.

Исходя из значения интенсивности и сведений табл.2.1. принимаем дорогу III категории.

Таблица 2.1.

| Класс дороги | Кате-гория дороги | ### Область применения | Расчетная интенсивность движения, авт/сут |  | Расчетная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Респуб-ликанские дороги | местные дороги |  |
| ### Автома-гистраль | I-а | Участки республиканских магистральных дорог протяженностью не менее 150 км с долей транзита в потоке более 50%о | более 8000 | - | 140 |
| Скорост-ная авто-мобильная дорога | I-б | Подходы к крупнейшим городам на расстоянии 40 – 50 км, к аэропортам, кольцевые дороги вокруг крупнейших городов. | более 10000 | - | 120 |
| Автомо-бильные дороги | I-в II III IV V | В остальных случаях | более 10000 5000-10000 2000-5000 200-2000 до 200 | - более 7000 3000-7000 400-3000 до 400 | 120 120 100 80 60 |
| Автомо-бильные дороги низких категорий | VI-а VI-б | Подъезды к малым сельским посселениям | - - | 25-50 до 25 | 40 30 |

2.2. Определение расчётного расстояния видимости.

Расчётное расстояние видимости определяют по трём схемам:

1.остановка автомобиля перед препятствием;

2.торможение двух автомобилей, двигающихся навстречу друг другу;

3.обгон легковым автомобилем грузового автомобиля при наличии встречного         движения.

По первой схеме расчётное расстояние видимости S1 называют видимостью поверхности дороги:

S1=V⋅tp3.6+Kэ⋅V2254⋅ϕ1−i+ℓзб=100⋅2,63,6+1,3⋅1002254⋅0,45−0,06+5=208,456м,

где V – скорость движения автомобиля, км/ч, принимаем равной расчётной для дороги III технической категории;

tp – время реакции водителя и включения тормозов, tp=2.6 с;

Kэ– коэффициент, учитывающий эффективность действия тормозов, величину которого можно принять равной 1,5 для легковых автомобилей и 1,85 – для остальных;

1=0.45 – коэффициент продольного сцепления;

i – продольный уклон (знак “-“ на спуске);

lзб – зазор безопасности (lзб =5 м).

По Нормам расчетное расстояние видимости поверхности дороги равно 160 м для расчетной скорости 100 км/ч, поэтому принимаем S1=160 м.

По второй схеме расчётное расстояние видимости равно:

S2=V⋅tp1.8+Kэ⋅V2⋅ϕ1127⋅ϕ12−i2+ℓзб=120⋅2,61.8+1,3⋅1202⋅0,45127⋅0,452−0,062+5=376,033м,

По схеме обгона расчётное расстояние видимости вычисляют по формуле:

S3=V121.8⋅V1−V2+Kэ⋅V1⋅V1+V2127⋅ϕ1+Kэ⋅V22254⋅ϕ1+ℓзб⋅2⋅V1V1−V2=

=9021.8⋅90−60+1.3⋅90⋅90+60127⋅0.45+1.3⋅602254⋅0.45+5⋅2⋅9090−60=732,756м,

где V1 и V2 –скорости движения легкового и грузового автомобилей.

Боковую видимость вычисляем по формуле:

Sбок=2⋅S1⋅VnV=2⋅160⋅10100=32м,

где Vn-скорость бегущего пешехода, пересекающего дорогу (Vn=10 км/ч).

S1 – расчётное расстояние видимости по первой схеме.

V – скорость движения автомобиля.

По ТКП минимальное значение боковой видимости для дорог III категории равно 25 м. В нашем случае принимаем Sбок=32 м.

2.3. Определение радиусов  вертикальных кривых.

Минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой определяем из условия обеспечения видимости поверхности дороги:

Rвып.min=S122⋅d1+d22=16022⋅1+0,152=6650,744=6700м,

где S1 – из формулы (см. п.2.3.);

d1 - высота глаза водителя легкового автомобиля над поверхностью дороги;

d2 – высота препятствия на дороге, которое должен видеть водитель;

Рекомендуемый радиус вертикальной выпуклой кривой вычисляют по условию обеспечения безопасного обгона:

Rвып.рек=S322⋅d1+H2=732,75622⋅1+1,452=55258,966=56000м,

### где S3 – из формулы (см. п.2.2.);

Н – высота встречного легкового автомобиля.

Минимальный радиус вертикальной вогнутой кривой определяем из условия недопущения перегрузки рессор:

Rвог.min=V213⋅a0=100213⋅0.6=538,46=600м,

где a0 – допускаемое центробежное ускорение (a0=0.5-0.7 м/с2);

Таблица 2.2.

| Категория дороги | Ia | I-б, I-в, II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная скорость, км/ч (основная) | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| Rвып мин, м | 25000 | 15000 | 8000 | 4000 | 1500 |
| Rвог мин, м | 8000 | 6000 | 4000 | 2500 | 1500 |
| Уклон imax, ‰ | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Рекомендуемый радиус вертикальной вогнутой кривой определяем из условия обеспечения видимости дороги ночью:

Rвог.рек=S122⋅hф+S1⋅sina2=16022⋅0,9+160⋅sin22=3466,594=4000м,

где S1 – определяется из формулы (см. п. 2.2.);

hф – возвышение центра фары над поверхностью дороги, принимаем по приложению;

а – угол рассеивания пучка света фар, а=2;

По ТКП принимаем

Rвып.мин.=8000м

Rвог.мин.=4000м

2.4. Определение радиусов горизонтальных кривых.

Минимальный радиус горизонтальной кривой вычисляем по формуле:

R.min=V2127⋅μ+iв=1002127⋅0.125+0.045=463,177=470м,

где V – расчётная скорость для дороги III категории;

 - коэффициент поперечной силы по условиям удобства пассажиров

μ=0.2−7.5⋅10−4⋅V=0.2−7.5⋅10−4⋅100=0.125

iв – поперечный уклон виража, принимается равным 0.045.

Рекомендуемый радиус горизонтальных кривых равен:

Rрек.=V2127⋅μ−in=1002127⋅0.1−0.02=984,25м,

где   - коэффициент поперечной силы из условия минимального износа шин (=0.1);

iп – поперечный уклон проезжей части с двухскатным поперечным профилем, зависит от типа покрытия (iп =0.02).

По ТКП принимает Rмин.=2000 м

2.5. Расчёт ширины проезжей части и земполотна.

1.Встреча для двух грузовых автомобилей.

Ширина проезжей части равна:

b = a+c+zВ+zк1+zк2 = 1,85+1,7+1,44+0,79+0,74 = 6.52м;

где а,с - ширина кузова и колея грузового автомобиля, принимаем по приложению;

zВ  - зазор безопасности между кузовами встречных автомобилей, зависит от скорости движения встречных автомобилей V1 и V2:

zВ = 0.3+0.1∙ν1+ν2 = 0.3+0.1∙70+60 = 1.44 м;

zк1(2)-расстояние от оси следа до края проезжей части:

zк1  = 0.1+0.0075⋅ν1 = 0.1+0.0075⋅70 = 0.79 м

zк2  =0.1+0.0075⋅ν2= 0.1+0.0075⋅60 = 0.74 м

2. Обгон легковым автомобилем грузового:

Ширина проезжей части равна:

b = a+c+ zа +zк1+zк2 = 1,85+1,7+1,23+0,88+0,76 = 6,42 м

где а,с - ширина кузова и колея грузового автомобиля, принимаем по приложению;

zк1  = 0.1+0.0075⋅ν1 = 0.1+0.0075⋅90 = 0.88 м

zк2  =0.1+0.0075⋅ν2= 0.1+0.0075⋅63 = 0.76 м

zа - зазор безопасности между кузовами автомобилей при обгоне, зависит от скорости движения встречных автомобилей V1 и V2:

zа = 0.3+0.075∙ν1+ν2 = 0.3+0.075∙90+63 = 1.23 м;

По ТКП принимаем для дороги категории III ширину проезжей части b=7,0 м, ширину обочины 0.5 м, ширину дорожного полотна 12 м.

Этот раздел проекта заканчивают таблицей технических параметров проектируемой дороги по следующей форме.(таблица 2.3.)

Таблица 2.3.

| № п/п | Наименование технических показателей | Измеритель | Получено по расчётам | По Нормам | Принято для проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | М | 208.456 | 160 | 160 |
| 2 | S2 | М | 376.033 |  | 380 |
| 3 | Rвып.min | М | 6650,744 | 8000 | 8000 |
| 4 | Rвог.min | М | 2000 | 6000 | 6000 |
| 5 | Rmin | М | 470 | 2000 | 2000 |
| 6 | b | М | 6,42 | 7,0 | 7,0 |

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЯ МАЛОГО РАДИУСА.

3.1. Проектирования плана закругления.

Схема закругления представлена на рис. 3.1.

##### Рис. 3.1. Элементы закругления с симметричными переходными

##### кривыми.

Вычисляем длину переходной кривой:

L=V347⋅J⋅R=120347⋅0.3⋅530=231,23м,

где V – расчётная скорость, км/ч;

J – допускаемая скорость нарастания бокового ускорения, J=0.3 м/с3;

R – радиус закругления, м.

Полученное значение L сопоставляем с минимальным по нормам проектирования L=138 м (табл.3.1.) и принимаем L=235 м.

###### Таблица 3.1.

| R, м | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 130 | 170 | 150 | 120 | 120 | 150 | 180 | 200 |

Находим угол  (рис. 3.1.), на который уменьшается круговая кривая при вписывании одной переходной кривой:

β=L⋅1802π⋅R=235⋅1802⋅3.14⋅530=12,70

Проверяем условие возможности разбивки закругления с переходной кривой:

  , т.е. 50 >2∙12,7;

где  - угол поворота трассы.

Вычисляем длину круговой кривой К0:

K0=π⋅R⋅α−2β180=3,14⋅530⋅50−2⋅12,7180=227,44м

Закругления с переходными кривыми выносим на местность методом прямоугольных координат Х и У, помещая начало координат в начало первой переходной кривой (см. т.А на рис.3.1.) и в конец второй (т.Д).

Находим координаты переходной кривой:

при S=235 м,

Xк=S−S540⋅A4=235−235540⋅352,94=233,8м;

Y=S36⋅A2−S7336⋅A6=23536⋅352,92−2357336⋅352,96=17,3м

А – параметр переходной кривой, А=LR=235⋅530=352,9м.

Далее определяем смещение t и сдвижку p переходной кривой:

t = XК – R∙sin  = 233,8-530∙sin 12,7 = 117,28 м;

p = YК – R(1-cos) = 17,3 - 530(1-cos 12,7)  = 4,33 м;

где XК и YК – координаты конца переходной кривой, которые определяют при S=L.

Вычисляем тангенс закругления:

Т = (R+p)∙tg(/2) = (530+4,33)∙tg50/2 = 249,16 м.

Домер закругления малого радиуса равен:

D = 2∙(T+t) - (2∙L+K0) = 2(249,16+117,28) - (2∙235+227,44) = 35,44м.

Определяем пикетное положение основных точек закругления:

т.А (начало закругления)              НЗ = ВУ-(Т+t) = ПК20+80-(249,16+117,28) = =ПК17+13,56

т.В (начало круговой кривой)      НКК = НЗ+L =  ПК17+13,56 +235 = =ПК19+48,56

т.С (конец круговой кривой)        ККК = НЗ+L+K0 =

= ПК17+13,56+235+227,44 = ПК21+76

т.Д (конец закругления)               КЗ = НЗ+2L+K0 = ПК17+13,56+2∙235+227,44 = =ПК24+11

СЗ= НЗ+L+К0/2=ПК17+13,56+235+113,72=

=ПК20+62,28

X=t+R⋅sinβ+S−LR⋅180π:            Y=p+R⋅1−cosβ+S−LR⋅180π

где S – расстояние от начала закругления до рассматриваемой точки на круговой кривой.

Таблица 3.2

| № пп | ПК | плюс | характер | расстояние | КООРДИНАТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | X | Y |
| 1 | 17 | 13,5 | НЗ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 20 |  | 6,5 | 6,49999998 | 0,00036749 |
| 3 | 17 | 30 |  | 16,5 | 16,499998 | 0,00601114 |
| 4 | 17 | 40 |  | 26,5 | 26,4999789 | 0,024902468 |
| 5 | 17 | 50 |  | 36,5 | 36,4998956 | 0,065070287 |
| 6 | 17 | 60 |  | 46,5 | 46,4996496 | 0,134543134 |
| 7 | 17 | 70 |  | 56,5 | 56,4990721 | 0,241348868 |
| 8 | 17 | 80 |  | 66,5 | 66,4979041 | 0,39351399 |
| 9 | 17 | 90 |  | 76,5 | 76,4957776 | 0,599062591 |
| 10 | 18 | 0 |  | 86,5 | 86,4921957 | 0,866014874 |
| 11 | 18 | 10 |  | 96,5 | 96,4865138 | 1,202385147 |
| 12 | 18 | 20 |  | 106,5 | 106,47792 | 1,616179233 |
| 13 | 18 | 30 |  | 116,5 | 116,465415 | 2,115391203 |
| 14 | 18 | 40 |  | 126,5 | 126,447796 | 2,70799936 |
| 15 | 18 | 50 |  | 136,5 | 136,423631 | 3,401961397 |
| 16 | 18 | 60 |  | 146,5 | 146,391247 | 4,20520865 |
| 17 | 18 | 70 |  | 156,5 | 156,348705 | 5,125639371 |
| 18 | 18 | 80 |  | 166,5 | 166,293783 | 6,171110938 |
| 19 | 18 | 90 |  | 176,5 | 176,223957 | 7,34943093 |
| 20 | 19 | 0 |  | 186,5 | 186,136381 | 8,668346986 |
| 21 | 19 | 10 |  | 196,5 | 196,027866 | 10,13553537 |
| 22 | 19 | 20 |  | 206,5 | 205,894864 | 11,75858818 |
| 23 | 19 | 30 |  | 216,5 | 215,733447 | 13,54499907 |
| 24 | 19 | 40 |  | 226,5 | 225,539287 | 15,50214749 |
| 25 | 19 | 50 | НКК | 236,5 | 235,261322 | 17,62853128 |
| 26 | 19 | 60 |  | 246,5 | 244,988827 | 19,94643164 |
| 27 | 19 | 70 |  | 256,5 | 254,670871 | 22,44744639 |
| 28 | 19 | 80 |  | 266,5 | 264,304004 | 25,13068518 |
| 29 | 19 | 90 |  | 276,5 | 273,884799 | 27,99519283 |
| 30 | 20 | 0 |  | 286,5 | 283,409844 | 31,03994961 |
| 31 | 20 | 10 |  | 296,5 | 292,875749 | 34,26387161 |
| 32 | 20 | 20 |  | 306,5 | 302,279145 | 37,66581116 |
| 33 | 20 | 30 |  | 316,5 | 311,616682 | 41,2445572 |
| 34 | 20 | 40 |  | 326,5 | 320,885038 | 44,99883576 |
| 35 | 20 | 50 |  | 336,5 | 330,080914 | 48,92731034 |
| 36 | 20 | 60 |  | 346,5 | 339,201034 | 53,02858247 |
| 37 | 20 | 70 |  | 356,5 | 348,242154 | 57,30119213 |

## На миллиметровой бумаге вычерчиваем закругление малого радиуса.

- 3.2 Проектирование поперечного профиля закругления.

Вираж – участок дороги с односкатным профилем с уклоном iв в сторону центра кривой.

Он устраивается в пределах кривой К0.

Максимальный уклон виража определяется по формуле:

iв=V2127⋅R−μ=1202127⋅530−0.11=0.104=104‰,

где V- расчетная скорость движения автомобиля для 2 категории дороги, км/ч;

R-радиус закругления, м;

-коэффициент поперечной силы, принимается μ=0.11 из условия удобства пассажиров.

Полученный  по формуле уклон виража сопоставляется с требованиями Норм по таблице 3.3. В расчет принимается большее значение уклона виража.

Таблица 3.3.

| Уклон виража ‰ | ### Минимальный радиус круговой кривой для категорий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-а | ### Iб, Iв, II - IV | V – с усовершенствованными дорожными одеждами |  |
| 20(25) | 1330 | 850 | 540 |  |
| 30 | 1240 | 800 | 510 |  |
| 40 | 1150 | 750 | 480 |  |
| 50 | 1060 | 700 | 450 |  |

Минимальный уклон по условиям водоотвода с проезжей части должен быть не менее in. В нашем случае по расчетам получено  iв > in, а так как по ТКП максимальный уклон виража в центральном дорожно-климатическом районе составляет 45‰,то принимаем iв =45‰.

3.3. Проектирование отгона виража на автомобильной дороге с двухполосной проезжей частью.

Отгон виража – переход от двускатного поперечного профиля проезжей части к односкатному.

На закруглении трассы с переходными кривыми проектируют два отгона виража. Первый отгон виража размещается на переходной кривой, следующей от

начала закругления, а второй – от конца (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Схема размещения отгонов виража на закруглении с переходной кривой в случае, если iв > in :

1 – первый участок первого отгона виража;

2 – второй участок первого отгона виража;

3 – первый участок второго отгона виража;

4 – второй участок второго отгона виража

Т.к. уклон виража iв > in , то отгон виража состоит из двух участков.

На первом участке длиною L1 происходит переход от двухскатного поперечного профиля к односкатному с уклоном in:

L1=b⋅iniдоп=7⋅0,020,005=28м,

где iдоп– дополнительный уклон внешней кромки проезжей части, равный 0.005 для дорогII категории;

b- ширина двухполосной проезжей части дорог II категории.

Этот участок заканчивается на расстоянии S1 от начала переходной кривой длиною L.

S1=L⋅RR1=235⋅5302000=63м;

где  R    – радиус круговой кривой, следующей за переходной;

R1 – радиус кривизны переходной кривой, при которой назначается вираж, принимается по ТКП равным 2000м для дорог II-IV категорий.

Если S1 < L1, то следует принимать S1 = L1 .

Протяжение второго участка определяется по формуле:

L2 = L – S1 = 235 – 63 = 172м;

Пикетное положение начала первого отгона виража определяется по формуле:

ПК (НО1) = НЗ + S1 – L1 = ПК17+13,56 +63 -28=ПК17+48,56;

а второго по формуле:

ПК (НО2) = КЗ - S1 + L1 = ПК24+11-63+28=ПК23+76;

Пикетное положение конца первого участка первого отгона виража определяется по формуле:

ПК (КО1) = НЗ +S1= ПК17+13,56 +63=ПК17+76,56;

а второго отгона по формуле:

ПК (КО2) = КЗ - S1= ПК24+11-63=ПК23+48;

На первом участке происходит переход от двухскатного поперечного профиля к односкатному с уклоном in . На втором участке полученный односкатный профиль проезжей части путем вращения вокруг ее оси доводится до уклона iв , соответствующего радиусу круговой кривой. Второй участок заканчивается в конце переходной кривой.

На отгонах виража вычисляют относительные отметки основных линий дорожного полотна (рис. 3.3) кромок проезжей части, кромок укрепительных полос, бровок обочины, принимая отметки оси проезжей части равной нулю. Эти отметки вычисляют в начале и конце участка, а также на плюсовых точках, кратных 10 м. Зная проектные отметки (отметки оси проезжей части), вычисляют проектные отметки кромок и бровок на каждом поперечнике, прибавляя к проектным отметкам величину относительных отметок.

Рис. 3.3. Схема отгона виража на двухполосной автомобильной дороге

II технической категории.

Данные о значении относительных отметок первого и второго отгонов виража сводим в таблицу 3.4

Таблица 3.4

| Участок отгона |  | Положение поперечника |  | Отметки оси проезжей части (1) | ### Относительные отметки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### Внешняя |  |  |  | Внутренняя |  |  |
|  |  |  |  |  | кромка |  |  | Бровка (4) | кромка |  | Бровка (7) |
|  |  | Пикет | ### Плюс |  | проезж. части (2) | укреп. полосы (3) |  |  | проезж. части (5) | укреп. полосы (6) |  |
| 1 |  | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первый отгон виража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый | 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 |  | 38,56 48,56 55,56 62,56 69,56 76,56 10,96 45,36 79,76 14,16 48,56 | 159,75 159,65 159,58 159,51 159,44 159,37 159,026 158,682 158,338 157,994 157,65 | -0,07 -0,07 -0,035 0,000 0,035 0,07 0,088 0,105 0,123 0,14 0,158 | -0,085 -0,085 -0,043 0,000 0,043 0,085 0,106 0,128 0,149 0,17 0,191 |  | -0,175 -0,13 -0,065 0,000 0,065 0,13 0,163 0,195 0,228 0,26 0,293 | -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,088 -0,105 -0,123 -0,14 -0,158 | -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,106 -0,128 -0,149 -0,17 -0,191 | -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,196 -0,218 -0,239 -0,26 -0,281 |
| второй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второй отгон виража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый | 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 21 |  | ### 86 ### 76 69 62 55 48 13,6 79,2 44,8 10,4 76 | 153,276 153,376 153,446 153,516 153,586153,656 154,00 154,344 154,688 155,032 155,376 | -0,07 -0,07 -0,035 0,000 0,035 0,07 0,088 0,105 0,123 0,14 0,158 | -0,085 -0,085 -0,043 0,000 0,043 0,085 0,106 0,128 0,149 0,17 0,191 | -0,175 -0,13 -0,065 0,000 0,065 0,13 0,163 0,195 0,228 0,26 0,293 |  | -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,088 -0,105 -0,123 -0,14 -0,158 | -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,106 -0,128 -0,149 -0,17 -0,191 | -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,175 -0,196 -0,218 -0,239 -0,26 -0,281 |
| второй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вычисляем абсолютные отметки оси дороги, зная параметры проектной линии. В нашем случае проектная отметка в начале переходной кривой (ПК17+13,56) равна 160,00.Проектная линия имеет продольный уклон -100/00. По этим данным абсолютные отметки оси проезжей части приведены в таблице 3.4, графе 4.

Абсолютные отметки кромок проезжей части, укрепительной полосы, бровки обочины получим, прибавляя к отметке оси проезжей части относительные отметки этих линий.

По результатам вычисления абсолютных отметок линий 1,2,3,4,5,6 и 7 (рис.3.4) составляется таблица 3.5 их значений.

Таблица 3.5

| Положение поперечника |  | Отметки линий, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ось | внешняя |  |  | внутренняя |  |  |
|  |  |  | кромка |  | бровка | кромка |  | бровка |
| ### ПК | + |  | проезж. части | укреп. полосы |  | проезж. части | укреп. полосы |  |
| 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 | 38,56 48,56 55,56 62,56 69,56 76,56 10,96 45,36 79,76 14,16 48,56 76 10,4 44,8 79,2 13,6 48 55 62 69 76 86 | 159,75 159,65 159,58 159,51 159,44 159,37 159,026 158,682 158,338 157,994 157,65 155,376 155,032 154,688 154,344 154,00 153,656 153,586 153,516 153,446 153,376 153,276 | 159,68 159,58 159,545 159,51 159,475 159,44 159,114 158,787 158,461 158,134 157,808 155,534 155,172 154,811 154,449 154,088 153,726 153,621 153,516 153,411 153,306 153,206 | 159,665 159,565 159,537 159,51 159,483 159,455 159,132 158,81 158,487 158,164 157,841 155,567 155,202 154,837 154,472 154,106 153,741 153,629 153,516 153,403 153,291 153,191 | 159,575 159,52 159,515 159,51 159,505 159,5 159,189 158,877 158,566 158,254 157,943 155,669 155,292 154,916 154,539 154,163 153,786 153,651 153,516 153,381 153,246 153,101 | 159,68 159,58 159,51 159,44 159,37 159,3 158,938 158,577 158,215 157,854 157,492 155,218 154,892 154,565 154,239 153,912 153,586 153,516 153,446 153,376 153,306 153,206 | 159,665 159,565 159,495 159,425 159,355 159,285 158,92 158,554 158,189 157,824 157,459 155,185 154,862 154,539 154,216 153,894 153,571 153,501 153,431 153,361 153,291 153,191 | 159,575 159,475 159,405 159,335 159,265 159,195 158,83 158,464 158,099 157,734 157,369 155,095 154,772 154,449 154,126 153,804 153,481 153,411 153,341 153,271 153,201 153,101 |

4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.

4.1.План трассы автомобильной дороги.

Проектирование плана трассы включает:

- вынесение препятствий трассированию и контрольных точек;

- нанесение вариантов плана трассы;

- подбор радиусов и длин переходных кривых закруглений;

- пикетаж и составление ведомости углов поворота, прямых и кривых;

- составление чертежа «План трассы».

В курсовом проекте исходной информацией для проектирования плана трассы является карта 1:10000, начальный и конечный пункты и направления входа в них, препятствия трассированию.

4.1.1.Нанесение вариантов плана трассы.

В курсовой работе рассматриваем  два варианта плана трассы. Варианты плана трассы наносим методом упругой линии, очертание проволоки закрепляем на плане простым карандашом. После этого измеряем углы поворота трассы в местах изменения направления прямых, расстояние между вершинами углов, расстояние от начала и конца трассы до ближайшей ВУ, а также биссектрисы закругления.

Рис. 4.1. Схема замены криволинейного плана трассы ломаным очертанием

4.1.2.Подбор радиусов круговых  кривых закруглений.

Радиус кривых, как правило, назначают не менее рекомендуемого. Если его невозможно вписать, то целесообразно изменить положение вершины угла с целью снятия ограничения, вынудившего уменьшать радиус. Если такое изменение положения вершины угла невозможно , то уменьшают радиус ниже рекомендуемого .

Ориентировочно радиусы закруглений определяют по величине биссектрисы Бi и угла поворота Rбi=Бi/(1/cos(/2)-1)

Проверяют достаточность длин прямых Пi .Если происходит наложение то необходимо уменьшить радиусы закругления так чтобы они были не меньше минимального.

Вариант 1

1=220

Б1=37,55 м

R1=2006 м

Т1=390 м

2=440

Б2=135,62 м

R2=2006 м

Т2=750 м

П1=390 м             П2=1245 м               П3=1835 м

П2>Т1+Т2  , следовательно, достаточность длин прямых

подтверждается.

Вариант 2

1=220

Б1=37,55 м

R1=2006 м

Т1=390 м

2=330

Б2=86,28 м

R2=2009 м

Т2=595 м

П1=390 м             П2=1105 м               П3=1920 м

П2>Т1+Т2  , следовательно, достаточность длин прямых

подтверждается.

4.1.3. Пикетаж и составление ведомостей прямых и кривых.

Пикетаж включает нанесение пикетов и плюсовых точек на трассе с помощью измерителя и установление пикетного положения вершин углов поворота.

Вариант 1.

ПК  ВУ1=НХ+П1=0+390=3+90

ПК ВУ2=ВУ1+П2–Д1=390+1245-9,75=16+25,25

ПК  КХ= Пi– Дi=390+1245+1835-9,75-64,54=33+95,71

Вариант 2.

ПК  ВУ1=НХ+П1=0+390=3+90

ПК ВУ2=ВУ1+П2–Д1=390+1105-9,75=14+85,25

ПК  КХ= Пi– Дi=390+1105+1920-9,75-32,9=33+72,35

Для составления ведомости прямых и кривых на каждом закруглении при известных значениях , R, L вычисляют остальные элементы закругления, пикетные положения основных точек закругления, длины оставшихся прямых участков трассы и их румбы.

Правильность составления ведомости прямых и кривых проверяют по длине трассы:

КХ-НХ=П-Д

по домерам    2Т- К= Д

по румбам     Rкх-Rнх=пр-лев

Выбор варианта трассы производят по длине,числу углов поворота с радиусами менее рекомендуемых, числу мостов , путепроводов ,труб и т. д.

Таблица 4.1.Ведомость прямых и кривых.

| № п/п | а |  | ВУ |  | R | T | K | Д | Б | НЗ |  | КЗ |  | Длинна прямой | Румб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | право | лево | ПК | + |  |  |  |  |  | ПК | + | ПК | + |  |  |
| НХ |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1 |  | 22 | 3 | 90 | 2006 | 390 | 770,25 | 9,75 | 37,55 | 0 | 00 | 7 | 70,25 | 105 |  |
| ВУ2 | 41 |  | 16 | 25,25 | 2006 | 750 | 1435,46 | 64,54 | 135,62 | 8 | 75,25 | 23 | 10,71 | 1062 |  |
| КХ |  |  | 33 | 95,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НХ |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ1 | 22 |  | 3 | 90 | 2006 | 390 | 770,25 | 9,75 | 37,55 | 0 | 00 | 7 | 70,25 | 120 |  |
| ВУ2 |  | 33 | 14 | 85,25 | 2009 | 595 | 1157,10 | 32,9 | 86,28 | 8 | 90,25 | 20 | 47,35 | 1325 |  |
| КХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполним проверку правильности составления ведомости прямых и кривых:

-по длине трассы:

КХ-НХ=П-Д;

3395,71-0=390+1245+1835-9,75-64,54

-по домерам:

2Т-К =Д;

2*(390+750)-(770,25+1435,46)=(9,75+64,54)

Проверка выполняется

Выполним проверку правильности составления ведомости прямых и кривых:

-по длине трассы:

КХ-НХ=П-Д ;

372,35-0,00=390+1105+1920-9,75-32,9

-по домерам:

2Т-К=Д;

2*(390+595)-(770,25+1157,10)=(9,75+32,9)

Проверка выполняется

4.2 Продольный профиль.

Проектирование продольного профиля включает:

- нанесение исходной информации;

- назначение контрольных точек и руководящих отметок;

- составление вариантов проектной линии;

- проектирование кюветов.

4.2.1  Нанесение исходной информации.

К исходной информации относятся:

а) план трассы;

б) чёрный профиль по оси трассы;

в) геологическое строение местности по оси дороги.

Чёрный профиль – продольный профиль поверхности земли вдоль оси трассы. Для его построения по карте в горизонталях на всех пикетах, переломах местности, в местах пересечения с водотоками, автомобильными и железными дорогами определяем отметку поверхности с точностью до 1 см. Если точка находится между горизонталями карты, то её отметку находим методом интерполяции. Если точка находится в пределах замкнутой горизонтали, то её отметку вычисляем методом экстраполяции.

Из двух вариантов трассы выбираем трассу №2, т.к. эта трасса экономически целесообразна.

4.2.2 Назначение контрольных и руководящих отметок.

а) Контрольными точками продольного профиля являются пересечения с железными и автомобильными дорогами, водотоками.

Пересечение водотоков.

Водотоки бывают постоянные (реки, ручьи), отмеченные на карте синей линией, и периодически действующие. Для установления положения последних анализируем все понижения чёрного профиля с помощью карты местности.

Контрольная отметка:

по засыпке над трубой

Нпр=Нч+d+t+0.5+Н+(0.5b+c)in,

где Нч – отметка чёрного профиля;

d – внутренний диаметр круглой трубы;

t – толщина стенки трубы;

H – толщина дорожной одежды;

b – ширина проезжей части дороги II категории;

с – ширина укрепительной полосы;

in – уклон проезжей части.

по возвышению бровки земляного полотна над уровнем воды (УПВ), равное 0,5м при безнапорном режиме и 1,0м - при напорном

Нпр = УПВ + 0,5(1,0) + (0,5b + c) in + (a - c) io,

УПВ=НЧ+h ,

где   а,  iо – ширина и поперечный уклон обочины.

h- глубина воды перед трубой.

h=1,27*d

Вычисляем контрольные отметки у труб.

ПК2+00.

1. По засыпке над трубой (не менее 0,5м).

Нп р =177,00+1,0+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=179,26 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (177,00+1,27)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=178,95 (м)

ПК4+00.

1. По засыпке над трубой (не менее 0,5м).

Нп р =175,56+1,0+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=177,82 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (175,56+1,27)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=177,51 (м)

ПК9+00.

1. По засыпке над трубой (не менее 0,5м).

Нп р =188,05+1,0+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=190,31 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (188,05+1,27)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=190,00 (м)

ПК17+35.

1. По засыпке над трубой (не менее 0,5м).

Нп р =161,88+1,5+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=164,64 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (161,88+1,91)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=164,47 (м)

ПК18+85.

1. По засыпке над трубой (не менее 0,5м).

Нп р =158,27+1,8+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=161,33 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (158,27+2,29)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=161,24 (м)

ПК23+00.

1. По засыпке над трубой(не менее 0,5м).

Нп р =167,73+1,0+0,1+0,5+0,57+(0,5*7,0+0,75)*0,02=169,99 (м)

2. По возвышению бровки земляного полотна над уровнем подпертой воды (УПВ) принимаем 0,5 м при безнапорном режиме.

Нпр = (167,73+1,27)+0,5+(0,5*7,0+0,75)*0,02+(3,0-0,75)*0,04=169,68 (м)

б) Руководящие рабочие отметки.

Проектную линию (бровку земляного полотна) следует проектировать по обертывающей (в насыпях). Руководящие рабочие отметки hр. минимальные высоты насыпи вычисляют:

- по обеспечению снегонезаносимости дороги на открытых участках:

hр = hCH5%+Δh+(0,5b+c)i+(a-c)i = 0,5+0,7+(0,5*7+0,75)*0,02+(3-0,75)*0,04=1,38м

где hCH5% - высота снега в данной местности с вероятностью превышения 5%;

Δh – запас высоты насыпи над снежным покровом для размещения сбрасываемого с дороги снега и увеличения скорости снежного потока над дорогой для IV категории.

в) по обеспечению хорошего водного режима земляного полотна на участках 2-го  типа местности по увлажнению

hр2=H2мин+Нд.о+(0,5b+c)⋅in=	0,8+0,57+(0,5*7+0,75)*0,02=1,46 м 	,

где H2(3)мин - минимальное возвышение низа дорожной одежды над поверхностью земли с  необеспеченным стоком  (H2мин) или над уровнем грунтовых вод (H3мин), принимаемое по табл. 3.3;

Нд.о             –  толщина дорожной одежды;

в,in       -  ширина и поперечный уклон проезжей части;

H0       -   глубина залегания грунтовых вод

4.2.3 Составление вариантов проектной линии.

Проектную линию проектируют методом тангенсов. Для этого намечаем на профиле контрольные точки и положение руководящих рабочих отметок. В переломы проектной линии вписывают кривые. Расчёт элементов кривых ведут исходя их схемы.

Т                                                  Т

ВУ        ω                     вершина

М                                                                           КЗ

- i2

l

НЗ

+ i1                            х

l1                                                l2

К

#### Рис. 4.2. Схема к расчету вертикальной кривой

Длина вертикальной кривой К радиуса R и тангенса Т равна:

К=ω*R=i1– (i2)*R;   T=0.5K;

Пикетное положение начала и конца кривой: НЗ=ВУ-Т; КЗ=ВУ+Т;

Отметки начала и конца закругления: ННЗ=НВУ-Т*i1; НКЗ=НВУ+Т*(-i2);

Вершина кривой расположена на расстоянии l1 от её начала и l2 от её конца:

l1= i1*R; l2= i2*R;

Отметка вершины кривой:       НВ=ННЗ+(l1)2/2R;

Отметка точек на кривой (например точки М):

НМ=Н’М - y=ННЗ+x*i1-x2/2R;

НМ=НВ - h=НВ-l2/2R;

Вычисляем рабочие отметки (высоту насыпей и глубину выемок) как разность отметок на чёрном профиле и проектных.

4.2.4 Проектирование кюветов.

Кюветы необходимо устраивать в выступах, на участках низких насыпей и нулевых отметках, там, где высота насыпи меньше глубины кювета.

Проектирование кюветов включает:

1.проектирование продольного профиля дна кювета;

2.назначение укрепления кюветов;

Для предотвращения разрыва дно и стены кювета укрепляют. Принимают следующие

Типы укрепления в зависимости от продольного уклона:

а) засев трав с планировкой при уклонах до 20‰;

б) одерновка откосов и укрепление дна гравием (щебнем) при продольных уклонах дна до                   30‰;

в) мощение откосов и дна камнем, бетонными плитами при уклоне 30-50‰;

г) перепады, быстротоки при уклоне >50‰.

Типы укрепления назначают по величине продольного уклона проектной линии.

4.2.5 Нанесение геологического профиля.

Геологическое строение местности наносим по данным задания ниже линии чёрного профиля в масштабе 1:50. Вдоль трассы через 200-300 м намечаем шурфы глубиной до 2.0м или скважины (в выемках, у искусственных сооружений).

Геологический профиль снизу ограничивается тонкой пунктирной линией. Проводим вертикальные линии, соответствующие пикетам и плюсовым точкам, как на чёрном профиле.

Шурфы на геологическом профиле обозначаем в виде колонки шириной 4 мм, скважины – шириной 2 мм. У колонки снизу обозначаем положение слоя грунта, считая от поверхности, глубину шурфа.

4.3  Поперечные профили земляного полотна и проезжей части.

Поперечные профили земляного полотна проектируем одновременно с продольным профилем дороги.

1.)Типовые поперечные профили насыпей:

1. насыпи (высотой до 1м 3 кат.)  крутизна откоса m=3; от 1м до 2м m=4;

2.высокие насыпи (высотой от 2м до 12м) крутизна откоса m1=1.75  m2=m1+0.25;

Все поперечные профили используемые в курсовом проекте изображены на чертеже.

4.4 Конструкция дорожной одежды.

Конструкцию дорожной одежды принимаем по типовому проекту. При этом, если грунты земляного полотна - пылеватые, то дополнительный слой основания является дренирующим и устраивается на всю ширину земляного полотна.

При песчаных грунтах, супесях и при первом типе местности дополнительный слой основания является подстилающим и устраивается на ширину проезжей части и

Рис. 3.4. Примеры конструкции дорожной одежды

укреплённых полос.

4.4. Определение объёмов земляных работ

Объемы земляных работ включают объемы насыпей, выемок, присыпных обочин, кюветов, снимаемого плодородного слоя.

Произведем расчет земляных работ на участке ПК20+00 – ПК30+00.

Рис. 4.4. Схема к определению объема насыпи и присыпных обочин.

Для принятой конструкции дорожной одежды вычисляем ширину верха земполотна В, снижение ∆h  бровки верха земляного полотна относительно проектной линии (оси проезжей части). Предварительно определяем разность отметок оси проезжей части  и бровки обочины ∆У по формуле, а также разность отметок проектной линии и бровки верха земполотна.

Δh=Н1+i3n⋅m⋅Н1+Δy=0,59+0,03*3*0,59+0,175=0,82 (м)

Н1=Н−(in−i3n)⋅(0.5b+c)−(i0−i3n)⋅(a−c)= 0,57- (0,02-0,03) *(0,5*7,0+0,75)-(0,04-0,03)*(3-0,75)=0,59 (м)  ,

где

Н  – толщина дорожной одежды по оси проезжей части;

i3n  – поперечный уклон верха земляного полотна (i3n=0.03);

m  – заложение относа насыпи;

in  – поперечный уклон проезжей части;

b  – ширина проезжей части дорог II – VI категорий;

c  – ширина укрепительной полосы;

a  – ширина обочины.

Ширина верха земляного полотна

В = Вп + 2m (∆h - ∆y) =13+2*3*(0,82-0,175)=16,87 (м)

где Вп – ширина дорожного полотна (расстояние между бровками обочины)       для дорог II категории принимаем равной 13 м.

4.4.1. Определение объемов насыпей

Рис. 4.5.  Схема к определению длины участка насыпи ℓн и выемки ℓв

на участке ПК20-ПК21: 1 – проектная линия;

2 – черный профиль; 3 – бровка верха земляного полотна.

Длина участка насыпи ℓн .

ℓн=ℓhн−Δhhн+hв=100⋅1,78−0,821,78+1,00=35м

Длина участка выемки ℓв .

ℓв=ℓhв+Δhhн+hв=1,00+0,821,78+1,00⋅100=65м

Высота насыпи на ПК20+35 равна нулю. Средняя высота насыпи на участке ПК20+00 – ПК20+35 (рис. 4.4):

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(1,78+0)−0.82=0,07м

Объем насыпи на участке ПК20+00 – ПК20+35 вычислим по формуле:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅0,07+3⋅0,072+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅35=117м3,

где m- заложение откоса насыпи;

h- средняя высота земляного полотна в насыпи.

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅0,07)⋅35⋅0,15=91м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=117+91=208 м3

Участок ПК22+26 – ПК23+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(0,00+5,26)−0.82=1,81м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅1,81+3⋅1,812+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅74=3145м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅1,81)⋅74⋅0,15=308м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=3145+308=3453 м3

Участок ПК23+00 – ПК24+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(5,26+3,71)−0.82=3,67м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅3,67+3⋅3,672+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=10445м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅3,67)⋅100⋅0,15=583м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=10445+583=11028 м3

Участок ПК24+00 – ПК25+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(3,71+2,15)−0.82=2,11м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅2,11+3⋅2,112+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=5109м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅2,11)⋅100⋅0,15=443м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=5109+443=5552 м3

Участок ПК25+00 – ПК26+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(2,15+1,81)−0.82=1,16м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅1,16+3⋅1,162+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=2574м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅1,16)⋅100⋅0,15=357м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=2574+357=2931 м3

Участок ПК26+00 – ПК27+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(1,81+1,86)−0.82=1,02м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅1,02+3⋅1,022+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=2246м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅1,02)⋅100⋅0,15=345м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=2246+345=2591 м3

Участок ПК27+00 – ПК28+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(1,86+1,90)−0.82=1,06м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅1,06+3⋅1,062+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=2339м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅1,06)⋅100⋅0,15=348м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=2339+348=2687 м3

Участок ПК28+00 – ПК29+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(1,90+2,10)−0.82=1,18м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅1,18+3⋅1,182+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=2622м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅1,18)⋅100⋅0,15=359м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=2622+359=3981 м3

Участок ПК29+00 – ПК30+00

Средняя высота насыпи на участке:

h=0.5⋅(h1+h2)−Δh=0.5⋅(2,1+4,83)−0.82=2,65м

Объем насыпи на участке:

Wн=(B⋅h+m⋅h2+0,25⋅iзп⋅B2)⋅l=(16,87⋅2,65+3⋅2,652+0,25⋅0,03⋅16,872)⋅100=6791м3

Объем плодородного слоя толщиною hпс, снимаемого из-под насыпи, определим по формуле :

Wпс=(B+2⋅m⋅h)⋅l⋅hпс=(16,87+2⋅3⋅2,65)⋅100⋅0,15=492м3

Общий объем насыпи

Wно=Wн+Wпс=6791+492=7283 м3

4.4.2. Определение объемов выемок.

Определим объем выемки на ПК20+35 – ПК21+00.

Для размещения слоев дорожной одежды выемка разрабатывается на глубину, большую средней рабочей отметки на величину Δh. Средняя глубина выемки на участке:

h=0,5*(h1+h2)+Δh=0,5*(0,00+1,00)+0,82=1,32 м

Ширину  низа выемки вычисляем по формуле:

B1=В+2*(m1+m)*(hк-Δh+ΔУ)+2*ак=16,87+2*(1,5+3)*(0,77-  0,82+0,175)+2*0,4=18,8 м

Объем выемки на участке вычислим по формуле:

WВ=(В1*h+1,5*h2-0.25*0.03*В2)*lВ=(18,8*1,32+1,5*1,322-0,25*0,03*16,872)*65=1644 м3

Объем плодородного слоя:

WПС=(В1+2*1,5*h)*hПС*lВ=(18,8+2*1,5*1,32)*0,15*65=222 м3

Общий объем выемки на участке ПК20+35 – ПК21+00:

WВО= Wв – Wпс = 1644-222=1422 м3

Участок ПК21+00 – 22+00

Средняя глубина выемки на участке:

h=0,5*(h1+h2)+Δh=0,5*(1,00+0,71)+0,82=1,68 м

Ширину  низа выемки вычисляем по формуле:

B1=В+2*(m1+m)*(hк-Δh+ΔУ)+2*ак=16,87+2*(1,5+3)*(0,77-  0,82+0,175)+2*0,4=18,8 м

Объем выемки на участке вычислим по формуле:

WВ=(В1*h+1,5*h2-0.25*0.03*В2)*lВ=(18,8*1,68+1,5*1,682-0,25*0,03*16,872)*100=3368 м3

Объем плодородного слоя:

WПС=(В1+2*1,5*h)*hПС*lВ=(18,8+2*1,5*1,68)*0,15*100=358 м3

Общий объем выемки на участке ПК21+00 – ПК22+00:

WВО= Wв – Wпс = 3368-358=3010м3

Участок ПК22+00 – 23+00

Длина участка насыпи ℓн .

ℓн=ℓhн−Δhhн+hв=100⋅5,26−0,825,26+0,71=74м

Длина участка выемки ℓв .

ℓв=ℓhв+Δhhн+hв=0,71+0,825,26+0,71⋅100=26м

Определим объем выемки на ПК22+00 – ПК22+26.

Средняя глубина выемки на участке:

h=0,5*(h1+h2)+Δh=0,5*(0,71+0,00)+0,82=1,18 м

Ширину  низа выемки вычисляем по формуле:

B1=В+2*(m1+m)*(hк-Δh+ΔУ)+2*ак=16,87+2*(1,5+3)*(0,77-  0,82+0,175)+2*0,4=18,8 м

Объем выемки на участке вычислим по формуле:

WВ=(В1*h+1,5*h2-0.25*0.03*В2)*lВ=(18,8*1,18+1,5*1,182-0,25*0,03*16,872)*26=576 м3

Объем плодородного слоя:

WПС=(В1+2*1,5*h)*hПС*lВ=(18,8+2*1,5*1,18)*0,15*26=87 м3

Общий объем выемки на участке ПК22+00 – ПК22+26:

WВО= Wв – Wпс = 576-87=489м3

4.4.3.Определение объемов присыпных обочин.

В случае насыпей и выемок вычисляют объем присыпных обочин.

WПО=[(hО1+hО2)*(а-с+m*hП)+m*hО22-1,5*h012]*l ,

где

h01=h0-(iП-iЗП)*(0,5*b+c)

h02=h01-(iО-iЗП)*(а-с-m*hП) ,

где

а и с – ширина обочины и укрепительной полосы;

hо        – толщина основания дорожной одежды ;

hп      – толщина покрытия.

h01=0.2-(0.02-0.03)*(0.5*7.0+0.75)=0.24 м;

h02=0,24-(0,04-0,03)*(3,00-0,75-3*0,12)=0,22 м;

WПО=[(0,24+0,22)*(3,00-0,75+3*0,12)+3*0,222-1,5*0,242]*1000=1259 м3;

4.4.4.Определение объемов кюветов.

Вычислим высоту насыпи, при которой начинается кювет:

hНК=hК+ΔУ=0,77+0,175=0,95 м

В случае выемок вычисляют объемы двух кюветов по формуле:

Wк=2акhк0+(m+m1)⋅hк02ℓ=

=[ 2*0,4*0,125+(3+1,5)*0,1252  ] *83=14 м3   ,

где 	hк0 = hк - ∆h + ∆У=0,77-0,82+0,175=0,125

ак       –  ширина кювета (кювет – резерва);

hк           –  глубина кювета (расстояние от бровки до дна кювета);

∆h      – снижение бровки верха земполотна, определяется по (4.2);

∆У    – разность отметок проектной линии и бровки обочины, вычисляется по  (3.18);

m, m1  – заложение откосов со стороны обочины и местности;

ℓ            - протяжение участка выемки, равного 83 м.

Табл.4.2.Результаты объёма земляных работ.

| ПК + | Рабочие отметки |  | Средняя рабочая отметка h | Рас-стояние l,м | Wн | Wв | Wпс | Wно | Wво | Wп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h1 | h2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20+00 20+35 | 1,78 | 0,82 | 0,48 | 100 | 382 | --- | 104 | 486 | --- | 1259 |
| 20+35 21+00 | 0,82 | 1,00 | 0,91 | 65 | --- | 1054 | 210 | --- | 844 |  |
| 21+00 22+00 | 1,00 | 0,71 | 1,68 | 100 | --- | 3368 | 358 | --- | 3010 |  |
| 22+00 22+26 | 0,71 | 0,82 | 0,77 | 26 | --- | 344 | 82 | --- | 262 |  |
| 22+26 23+00 | 0,82 | 5,26 | 2,22 | 74 | 4023 | --- | 335 | 4358 | --- |  |
| 23+00 24+00 | 5,26 | 3,71 | 3,67 | 100 | 10445 | --- | 583 | 11028 | --- |  |
| 24+00 25+00 | 3,71 | 2,15 | 2,11 | 100 | 5109 | --- | 443 | 5552 | --- |  |
| 25+00 26+00 | 2,15 | 1,81 | 1,16 | 100 | 2574 | --- | 357 | 2931 | --- |  |
| 26+00 27+00 | 1,81 | 1,86 | 1,02 | 100 | 2246 | --- | 345 | 2591 | --- |  |
| 27+00 28+00 | 1,86 | 1,90 | 1,06 | 100 | 2339 | --- | 348 | 2687 | --- |  |
| 28+00 29+00 | 1,90 | 2,10 | 1,18 | 100 | 2622 | --- | 359 | 3981 | --- |  |
| 29+00 30+00 | 2,10 | 4,83 | 2,65 | 100 | 6791 | --- | 492 | 7283 | --- |  |

- 5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

- В курсовом проекте была запроектирована дорога 2-ой технической категории, были определены  основные  технические нормативы  автомобильной дороги (расчётное расстояние видимости, рекомендуемые и минимальные радиусы вертикальных и горизонтальных кривых, ширина  проезжей части и земполотна). В третьем разделе в качестве детали проекта было  запроектировано закругление малого радиуса в плане и поперечном профиле, а также  отгон  виража на этом закруглении. В 4-ом основном разделе были запроектированы два участка дороги. После технико-экономического  сравнения был выбран второй вариант дороги. Участок дороги имеет два угла поворота в которые вписаны закругления (без переходной кривой ). В  продольном профиле проектная линия  проведена по секущей. Трасса проходит  в  насыпях с различными типами с рекомендуемой отметкой. На участках выемок  запроектированы кюветы. Для пропуска воды через земполотно на дороге устраиваются  водопропускные сооружения  (6 труб). Дорожная одежда принята в соответствии с заданием. В поперечном разрезе для дороги приняты 4 типовых профиля. Земляное полотно возводится из местного грунта – суглинка легкого. В последнем разделе были подсчитаны объёмы земработ дороги.

5. Литература.

- И.К.Яцевич, Н.И.Деркаченко. Методические указания по выполнению курсового проекта «Основы проектирования» по курсу «Проектирование автомобильных дорог» для студентов специальности 29.10-«Строительство автомобильных дорог и аэродромов» Минск-1995г.

- В.Ф.Бабков, О.В.Андреев. Проектирование автомобильных дорог.-Ч.1.-М.:Транспорт, 1979.-366с.

- Краткий автомобильный справочник.-М.:Транспорт, 1982.-464с.

- И.К.Яцевич, Н.И.Деркаченко. Методические указания по курсовому проекту №1 «Основы проектирования автомобильных дорог» по курсу «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» для студентов заочной формы обучения специальности 1211-«Автомобильные дороги». Минск.-1985г.

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».М.:1986.

- В.И.Ксеноходов. Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог. Транспорт, 1981г.-432с.